Manuel du Chaudiere Garches

- Fonctionnement

- Modification des paramètres

Les paramètres sont de 2 types : le type 2 sont des valeurs numériques, le type 4 sont des valeurs textuelles.

Les paramètres peuvent être modifiés de 3 manières :

- Par l’interface usb : un cable usb est disponible sous le transmetteur et permet de se relier à un port série émulé en 115kb, 8N1

- Par la page web disponible à l’adresse IP indiquée dans le champ 1 du type 4 (cette solution ne fonctionne que s’il y a un routeur adhoc, à la bonne adresse IP, auquel le module a pu se connecter préalablement)

- Par la page web disponible à l’adresse 192.168.254.1 quand le module est redémarré en mode AccessPoint :

Relier la broche GPIO2 à la masse

Faire un reset (en appuyant sur le bouton Reset du module, près du connecteur)

Retirer la broche GPIO2 de la masse

Sur son PC, se connecter au réseau wifi qui vient d’apparaitre : ESP32, il n’y a pas de mot de passe

Une fois connecté, sur le navigateur, rentrer l’adresse 192.168.254.1

Quelle que soit la méthode, il faut au préalable des modifications, déverrouiller l’accès en écriture de la manière suivante :

Avec la méthode a) : il faut taper  1-slpac:1 puis entrée, et ensuite entre 4 et 10 secondes, taper : 1-code_pac:Trans2025

Avec les méthodes b) et c), sur la page web, il faut cocher le bouton code, puis entre 4 et 10secondes, taper Trans2025 dans le champ qui est juste à droite.

Le système reste déverrouillé en écriture pendant ½ heure environ.

Par l’interface USB les paramètres peuvent être lus en tapant : <type> - <numero> (en mettant bien le tiret entre le type et le numéro)

Les paramètres peuvent être écrits : <type> - <numero> : <valeur>

Dans la page web, les paramètres de type 2, sont modifiables dans le premier groupe de l’onglet « Register get/set ». Les paramètres de type 4 sont modifiables dans le deuxième groupe intitulé « Reg Value Texte »

Paramètres type 2 :

1 : mode reseau (11-12:AP, 13:routeur, 14:filaire) : 13

2 : Nb_reset : nombre de reset depuis l’initialisation

3 : reset-13 : mettre 13 dans cette variable pour faire un reset

50 : periode test cyclique(min) : 1440 (24 heures)

51 : debug sans envoi centre transmetteur-12 : 0 normal (12 pour debug). Cette variable permet de faire des tests sans envoyer le message au transmetteur

52 : Defaut secteur : délai avant info(sec) : 300 (5 minutes)

53 : protocole 1:CID 2:SIA-DCS : fonctionne avec 2

Paramètres type 4 :

1 : adresse IP : 192.168.251.16

2 : gateway IP : 192.168.251.1

3 : subnet IP : 255.255.255.0

4 : DNS primaire : 8.8.8.8

5 : DNS secondaire : 8.8.4.4.

6 : nom routeur : garches

7 : mdp routeur

20 : IP primaire transmetteur : 185.19.163.65

21 : IP secondaire transmetteur : 185.19.163.129

22 : port transmetteur : 452 (fonctionne aussi avec 447)